## Soll-Ist-Vergleich

### Soll-Anforderungen:

- Entfernung berechnen: Die Entfernung soll basierend auf dem Pitch-Winkel (Neigungswinkel der Messung um die X-Achse) richtig berechnet werden. Das heißt, der Winkel muss in die Berechnung der Entfernung einfließen, damit die Messung genau ist.

- Höhenanpassung: Die Höhe muss je nach Messmodus und der Körpergröße richtig angepasst werden. Das System muss erkennen, ob es sich um ein kleines oder großes Objekt handelt und die Körpergröße entsprechend in die Berechnung einfließen lassen.

- Fehlerbehandlung: Wenn der Pitch-Wert fehlerhaft ist (zum Beispiel kleiner als 1° oder größer als 89°), soll das System das verhindern und mit einem korrigierten Wert weiterarbeiten. Bei einem Wert unter 1° wird der Wert auf 1° gesetzt, bei einem Wert über 89° auf 89°.

### Ist-Analyse:

- Pitch-Wert Begrenzung: Der Pitch-Wert wird im Bereich von 1° bis 89° begrenzt.

  - Analyse: Der Code überprüft, ob der Pitch-Wert im richtigen Bereich liegt. Wenn der Wert unter 1° oder über 89° liegt, wird der Wert auf den erlaubten Bereich korrigiert.

  - Ergebnis: Das System stellt sicher, dass nur gültige Pitch-Werte verarbeitet werden und keine fehlerhaften Berechnungen gemacht werden.

- Berechnung der Entfernung: Die Entfernung wird mit der trigonometrischen Funktion tan (Tangens) berechnet.

  - Analyse: Der Pitch-Winkel wird genutzt, um die Entfernung durch die Tangens-Funktion zu berechnen. Außerdem wird die Entfernung auf zwei Nachkommastellen gerundet.

  - Ergebnis: Die Berechnung funktioniert korrekt, und die Entfernung wird genau berechnet und richtig gerundet angezeigt.

- Höhenanpassung: Die Höhe wird je nach Messmodus (kleine oder große Objekte) angepasst, wobei auch die Körpergröße berücksichtigt wird.

  - Analyse: Das System erkennt, ob das Objekt groß oder klein ist. Wenn es größer als die Körpergröße ist, wird der Modus für große Objekte verwendet. Wenn es kleiner ist, wird der Modus für kleine Objekte genutzt. Je nach Modus wird die Körpergröße entweder hinzugefügt oder abgezogen.

  - Ergebnis: Das System erkennt die verschiedenen Messmodi und passt die Höhe richtig an.

- Fehlerbehandlung: Fehler bei Eingaben werden erkannt und angezeigt.

  - Analyse: Das System überprüft, ob die Eingaben der Körpergröße gültig sind. Wenn etwas nicht stimmt, wird der Benutzer informiert.

  - Ergebnis: Fehlerhafte Eingaben werden erkannt, und der Benutzer erhält eine klare Fehlermeldung.

### Ergebnis:

Der Soll-Ist-Vergleich zeigt, dass das Messsystem alle wichtigen Anforderungen erfüllt. Alle Funktionen arbeiten wie erwartet, und es werden keine falschen oder unrealistischen Ergebnisse angezeigt. Das System funktioniert wie gewünscht und erfüllt alle festgelegten Anforderungen, was zu einer erfolgreichen Implementierung führt.

## UML-Diagramm

## OrientationHandler

Erfasst Sensordaten vom Gerät (Azimut, Pitch, Roll) über den spatialorientation-Sensor und verarbeitet diese in Echtzeit. Die Pitch-Werte werden zur Berechnung von Entfernungen/Höhen genutzt

### Abhängigkeiten

| spatialorientation | Modul zur Sensoranbindung |
| --- | --- |
| Clock aus kivy.clock | Für periodisches Abfragen |
| math | Für trigonometrische Berechnungen |

### Attribute

| ### pitch | ### Neigungswinkel in Grad |
| --- | --- |
| ### azimuth | ### Kompassrichtung in Grad |
| ### Roll | ### Rotation um die Z-Achse in Grad |

### Methoden

| #### __init__(self) | ### Initialisiert die Orientierung auf 0 für alle drei Achsen. |
| --- | --- |
| #### enable_listener(self) | Aktiviert den Listener für die Orientierungssensoren und startet eine regelmäßige Abfrage der Sensordaten mit 20 Hz. |
| #### disable_listener(self) | Deaktiviert den Sensor-Listener und beendet die Abfrage der Sensordaten. |
| #### get_orientation(self, dt) | Wird regelmäßig aufgerufen, um neue Sensordaten zu laden und in Grad umzuwandeln. Der Pitch-Wert wird in einem Bereich von 1° bis 89° gehalten, um extreme Werte (wie 0° oder 90°) zu vermeiden. |

## MeasurementHandler

Berechnet Entfernungen und Objektgrößen basierend auf Pitch-Werten und der Benutzergröße. Unterstützt zwei Modi:

- „Große Objekte" (z. B. Gebäude)

- „Kleine Objekte" (z. B. kleinere Schränke/ Kommoden)

### Attribute

| ### personHeight | ### Körpergröße des Benutzers in Metern (Standard: 1.5m) |
| --- | --- |
| ### measureTypeButton | ### Aktueller Messmodus („Große Objekte“ oder „Kleine Objekte“) |

### Methoden

| #### __init__(self) | Setzt die Standardkörpergröße und den Messmodus. |
| --- | --- |
| #### setPersonHeight(self, height) | Legt eine benutzerdefinierte Körpergröße fest. |
| #### calculateDistance(self, pitch): (distance, roundedDistance) | Berechnet die horizontale Entfernung basierend auf dem Pitch-Winkel. |
| #### calculateHeight(self, distance, pitch): (height, roundedHeight) | Berechnet die vertikale Höhe basierend auf Distanz und Pitch-Wert. Je nach Modus: - Große Objekte: Höhe = berechnete Höhe + Körpergröße - Kleine Objekte: Höhe = Körpergröße − berechnete Höhe |
| #### switchMeasurementType(self): measurementType | Wechselt zwischen den zwei Messmodi und gibt den neuen Modus als String zurück. |

## RootWidget

Verwaltet die Benutzeroberfläche und die Interaktionen der Anwendung. Steuert die Messlogik, die Kamerafunktionalität und die Navigation zwischen den Bildschirmen der App

### Abhängigkeiten

| ScreenManager | Für die Verwaltung der Bildschirme |
| --- | --- |
| SlideTransition | Für Übergangseffekte zwischen den Bildschirmen |
| Permissions, check_permissions | Für die Überprüfung der Berechtigungen |
| Camera | Für die Kamerafunktionalität |
| Clock | Für periodische Updates des Kamera Bildes |
| mainthread | Für das Erstellen von Widgets im Main-Thread (Vorgabe von Kivy) |
| numpy | Für die Effiziente Verarbeitung von Bilddaten |
| Image aus PIL | Für die Transformation und Manipulation von Bilddaten. |
| MeasurementHandler | Für die Berechnung von Entfernungen & Größen |
| OrientationHandler | Für die Verarbeitung von Sensordaten |

### Attribute

| distance | Gerundeter Entfernungswert |
| --- | --- |
| distanceRounded | Exakter Entfernungswert |
| heightRounded | Gerundeter Höhenwert |
| step | Schrittzähler für den Messprozess |
| label | Textnachricht zur Anzeige von Fehlern oder Status |
| measureTypeButton | Aktueller Messmodus („Große Objekte“ oder „Kleine Objekte“) |

### Methoden

| #### __init__(self, **kwargs) | #### Initialisiert das Widget, setzt Standardwerte und erstellt Instanzen von MeasurementHandler und OrientationHandler. |
| --- | --- |
| #### setup_camera(self) | #### Initialisiert die Kamera und startet die Aktualisierung des Kamerabildes. Wird nur ausgeführt, wenn die Kamera-Berechtigung erteilt wurde. |
| #### update_image(self, dt) | #### Aktualisiert das Kamerabild, indem es gedreht und in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. |
| #### on_touch_down(self, touch) | #### Speichert die Startposition eines Touch-Events, um Wischgesten zu erkennen. |
| on_touch_up(self, touch) | Erkennt Wischgesten und navigiert zwischen Bildschirmen oder startet den Messprozess. |
| #### text_field_person_height_on_text(self, text) | #### Setzt die Körpergröße des Benutzers basierend auf der Eingabe. |
| #### on_measure_button(self) | #### Führt die Messlogik in drei Schritten aus: Entfernung messen, Höhe berechnen und Werte zurücksetzen. |
| #### switchMeasurementType(self) | #### Wechselt zwischen den Messmodi ("Große Objekte" und "Kleine Objekte"). |
| #### resetMeasurements(self) | #### Setzt alle Messwerte und den Schrittzähler zurück. |
| #### export_height_data_as_json(self, height) | #### Speichert die berechnete Höhe zusammen mit einem Zeitstempel in einer JSON-Datei. |

## Main

Hauptklasse der Anwendung. Verwaltet die Berechtigungen und startet die Benutzeroberfläche.

### Abhängigkeiten

| MDApp | Für die Erstellung der KivyMD-App |
| --- | --- |
| Permissions, request_permissions | Für Berechtigungsanfragen auf Android |
| platform | Für das Überprüfen unter welchem System die App läuft |

### Attribute

| ### icon | ### Pfad zum App-Icon |
| --- | --- |
| ### theme_cls | ### Theme-Controller von KivyMD für die App (z.B Farbschema) |

### Methoden

| #### build(self) | Startet die Benutzeroberfläche und fordert Berechtigungen an. |
| --- | --- |
| #### request_app_permissions(self) | Fordert die Kamera-Berechtigung auf Android an. |
| #### on_app_permissions_result (self, permissions, results) | Verarbeitet das Ergebnis der Berechtigungsanfrage. Wenn die Berechtigung erteilt wurde, wird die Kamera eingerichtet. |
| #### on_start(self) | Wird beim Start der App aufgerufen. Aktiviert den Listener für die Orientierungssensoren. |
| #### on_stop(self) | Wird beim Beenden der App aufgerufen. Deaktiviert den Listener für die Orientierungssensoren. |
| #### export_height_data_as_json(self, height) | Speichert beim berechnen der Höhe den gemessenen Wert in einer json-file unter „./heigt-data.json“ ab |

## Unterstützung

Das App-Icon wurde mithilfe von ChatGPT erstellt. Bei der Entwicklung sind verschiedene Bibliotheken zum Einsatz gekommen, die die Entwicklung leichter machen. Es wurde verwendet:
json, math, numpy, PIL, kivy, kivymd, datetime und plyer.

Für die erstellung der.kv file wurde die Doku von kivymd herangezogen:
https://kivymd.readthedocs.io/en/latest/